实验二 组合逻辑电路分析

姓名 孔天欣        班级 计科1802      学号 20188068  班级序号 180235

台号   -           日期 2020-06-15       实验成绩

一、实验目的

(1)掌握组合逻辑电路的功能测试。

(2)验证半加器和全加器的逻辑功能。

(3)学会组合逻辑电路的设计方法。

二、实验仪器

(1) YLSD 数字电路实验台。

(2)芯片:

| 74LS00 | 二输入端四与非门 | 3 片 |
| --- | --- | --- |
| 74LS54 | 四输入端与或非门 | 1 片 |
| 74LS86 | 二输入端四异或门 | 1 片 |

三、实验电路图

（1）实验内容1-4逻辑表达式推导的详细过程

（2）实验内容4自行设计电路b

四、预习内容

1. 半加器和全加器的区别

2. 74LS54使用时需要注意哪些问题

五、实验原始数据记录

1. 组合逻辑电路功能测试（填表7-43）。

表7-43组合逻辑电路功能测试输出结果

| 输入 |  |  | 计算输出 |  | 实验输出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | Y1 | Y2 | Y1 | Y2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. 测试用异或门（74LS86）和与非门（74LS00）组成的半加器的逻辑功能（填表7-44）。

表7-44半加器测试输出显示

| 输入端 | A | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 输出端 | Y | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Z | 0 | 0 | 0 | 1 |

3. 测试全加器的逻辑功能。

（2）根据逻辑表达式列真值表，填写到表7-45中。

表7-45全加器真值表

| Ai | Bi | Ci-1 | Y | Z | X1 | X2 | X3 | Si | Ci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

（3）根据真值表画逻辑函数SiCi的卡诺图。

Si=ABC+ABC+ABC+ABC         Ci= AC+AB+BC

全加器卡诺图

（4）按原理图选择与非门并接线进行测试，将测试结果记入表7-46，并与表7-8进行比较看逻辑功能是否一致。

表7-46全加器输出显示

| Ai | Bi | Ci-1 | Si | Ci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4．用一块异或门（74LS86）、一块与或非门（74LS54）和一个与非门（74LS00）设计构成一位全加器并测试逻辑功能（填表7-47）。

表7-47全加器的设计输出显示

| 输入端 | Ai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Ci-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 输出端 | Si | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | Ci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

六、误差分析与实验结论

本次实验成功测试了半加器和全加器的性质，同时自行设计了全加器电路。可得如下结论：

1. 半加器以加数和被加数作为输入，以和数和进位作为输出。不能考虑来自低位的进位。

2. 全加器以被加数、加数和来自上一位的进位作为输入，以合数和进位作为输出。可以考虑来自低位的进位。

3. 可以使用真值表得出逻辑表达式，并用卡诺图对逻辑表达式进行化简，获得效率更高或成本更低的电路。以上两种器件都可以由各种不同结构的门电路组成，

实验截图如下：